# 隧道数字孪生系统整体接线手册

Node A  Node B  ESP01  ESP02  传感器与执行器

本文档依据2026年9月21日已烧录的Node A、Node B、ESP01和ESP02固件整理。接线时必须按节点区分同名引脚，并在上电前完成电压、共地和短路检查。

关键结论：所有STM32输入信号不得超过3.3V；ESP-01S必须使用稳定3.3V电源；风机、灯带和继电器功率回路不得由STM32 GPIO直接供电。

# 一 系统供电与公共规则

| 电源 | 连接设备 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 12V | 两台风机与风机功率部分 | 不得进入STM32 GPIO |
| 5V | WS2812灯带及部分MQ 液位 继电器模块 | 5V输出进入STM32前必须降到3.3V |
| 3.3V | STM32逻辑 屏幕 摇杆 ESP SHT30 | ESP建议独立电源且持续能力不低于500mA |
| GND | 全部非隔离设备 | Node A Node B ESP 传感器 灯带及控制电路必须共地 |

ESP-01S的VCC EN RX GPIO不得接5V。

STM32 ADC和GPIO输入不得超过3.3V。

STM32 GPIO不得直接驱动风机 灯带 继电器线圈或大电流蜂鸣器。

同一个模块只允许由一路电源供电，禁止不同电源正极并接。

# 二 Node A 屏幕接线

| 屏幕丝印 | Node A引脚 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| GND | GND | 公共地 |
| VCC | 3.3V | 不得接5V |
| SCL CLK | PB3 | SPI3 SCK |
| SDA MOSI | PB5 | SPI3 MOSI |
| RES RST | PC4 | 屏幕复位 |
| DC A0 | PC5 | 数据命令选择 |
| CS | PC6 | 片选 |
| BLK LED | PC7 | 背光控制 |

Node A的PB8和PB9已经用于两路风机PWM，不能改接到屏幕CS或BLK。

# 三 Node B 屏幕与摇杆接线

## Node B 主屏

| 屏幕丝印 | Node B引脚 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| GND | GND | 公共地 |
| VCC | 3.3V | 不得接5V |
| SCL CLK | PA5 | SPI1 SCK |
| SDA MOSI | PA7 | SPI1 MOSI |
| RES RST | PB6 | 屏幕复位 |
| DC A0 | PB7 | 数据命令选择 |
| CS | PB8 | 片选 |
| BLK LED | PB9 | 背光控制 |
| MISO SDO | 不接 | 屏幕仅写 |

## Node B 五针摇杆

| 摇杆引脚 | Node B引脚 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| GND | GND | 公共地 |
| 加5V丝印脚 | 3.3V | 必须接3.3V 不得按丝印接5V |
| VRx | PC0 | 水平轴 ADC1 IN10 |
| VRy | PC1 | 垂直轴 ADC1 IN11 |
| SW | PC4 | 内部上拉 按下为低 |

Node B上电时保持摇杆松手并居中，固件会采集中心位置用于校准。

# 四 ESP与STM32运行接线

| 节点 | STM32引脚 | ESP-01S引脚 | 方向 |
| --- | --- | --- | --- |
| Node A与ESP01 | PA2 USART2 TX | RX | STM32到ESP |
| Node A与ESP01 | PA3 USART2 RX | TX | ESP到STM32 |
| Node B与ESP02 | PA2 USART2 TX | RX | STM32到ESP |
| Node B与ESP02 | PA3 USART2 RX | TX | ESP到STM32 |
| 两节点 | GND | GND | 公共地 |

| ESP-01S引脚 | 运行状态连接 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| VCC | 稳定3.3V | 建议独立500mA以上电源 |
| EN CH PD | 3.3V上拉 | 芯片使能 |
| GPIO2 | 3.3V上拉或悬空 | 启动配置 |
| GPIO0 | 3.3V上拉或悬空 | 正常运行 |
| RST | 3.3V上拉 | 短接GND可复位 |
| GND | 公共GND | 必须与STM32共地 |

运行通信参数为9600 bit/s 8N1。烧录ESP时应断开STM32 UART，GPIO0仅在复位进入下载模式时拉低。

# 五 SHT30与INA226接线

| 设备 | SCL | SDA | 地址 |
| --- | --- | --- | --- |
| SHT-01 | PB6 | PB7 | 0x44 |
| SHT-02 | PB6 | PB7 | 0x45 |
| INA226 风机1 | PB6 | PB7 | 0x40 |
| SHT-03 | PB10 | PB11 | 0x44 |
| SHT-04 | PB10 | PB11 | 0x45 |
| INA226 风机2 | PB10 | PB11 | 0x40 |

每条I2C总线使用一组约4.7k欧姆上拉到3.3V。

SHT30地址脚ADDR接GND时为0x44，接3.3V时为0x45。

INA226电流路径为电源正极到VIN加，VIN减到风机正极，风机负极到电源负极。

# 六 全部传感器引脚分配

## Node A 模拟量

| 编号 | 传感器 | 信号 | Node A引脚 |
| --- | --- | --- | --- |
| CO-01 | 一氧化碳1 | AO | PC1 |
| MQ4-01 | 甲烷1 | AO | PC2 |
| O2-01 | 氧气1 | AO | PC3 |
| CO-02 | 一氧化碳2 | AO | PA0 |
| MQ4-02 | 甲烷2 | AO | PA4 |
| O2-02 | 氧气2 | AO | PA5 |
| CO-03 | 一氧化碳3 | AO | PB1 |

## Node A 数字量

| 编号 | 传感器 | 信号 | Node A引脚 |
| --- | --- | --- | --- |
| MQ2-01 | MQ-2烟雾1 | DO | PB12 |
| FLAME-01 | 火焰1 | DO | PB14 |
| LEVEL-01 | 液位1 | OUT | PC0 |
| FLAME-02 | 火焰2 | DO | PC8 |
| FLAME-03 | 火焰3 | DO | PC9 |
| MQ2-02 | MQ-2烟雾2 | DO | PC10 |
| MQ2-03 | MQ-2烟雾3 | DO | PC11 |
| LEVEL-02 | 液位2 | OUT | PC12 |
| LEVEL-03 | 液位3 | OUT | PC13 |

## Node B 模拟量

| 编号 | 传感器 | 信号 | Node B引脚 |
| --- | --- | --- | --- |
| MQ4-03 | 甲烷3 | AO | PA0 |
| MQ4-04 | 甲烷4 | AO | PA1 |
| MQ4-05 | 甲烷5 | AO | PA4 |
| O2-03 | 氧气3 | AO | PA6 |
| CO-04 | 一氧化碳4 | AO | PB0 |
| CO-05 | 一氧化碳5 | AO | PB1 |

## Node B 数字量

| 编号 | 传感器 | 信号 | Node B引脚 |
| --- | --- | --- | --- |
| FLAME-04 | 火焰4 | DO | PC6 |
| FLAME-05 | 火焰5 | DO | PC7 |
| MQ2-04 | MQ-2烟雾4 | DO | PC8 |
| MQ2-05 | MQ-2烟雾5 | DO | PC9 |
| LEVEL-04 | 液位4 | OUT | PC10 |
| LEVEL-05 | 液位5 | OUT | PC11 |

输入电平：所有AO输入必须限制在0至3.3V。对于0至5V输出，可使用10k欧姆上臂和20k欧姆下臂分压，或使用合适的电平转换电路。数字DO若输出5V，同样必须降压。当前数字火焰 MQ-2和液位按低电平触发。

# 七 风机 继电器与蜂鸣器

## 两台四线风机

| 功能 | 风机1 | 风机2 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电源正极 | 12V | 12V | 由风机电源供电 |
| 电源负极 | GND | GND | 与控制系统共地 |
| PWM | PB8 | PB9 | 25kHz 建议经开集电极驱动 |
| TACH | PA6 | PA7 | 约10k欧姆上拉到3.3V |

| 设备 | Node A引脚 | 连接说明 |
| --- | --- | --- |
| 继电器总使能 | PA1 | 连接继电器模块IN 高电平吸合 |
| 有源蜂鸣器 | PB0 | 连接模块IN 裸蜂鸣器需经三极管或MOS管 |

当前固件只有PA1一个继电器总使能。四路继电器板的其余三路尚未分配，不应自行占用其他GPIO。

# 八 24颗WS2812灯带与HW-221

| HW-221端子 | 连接 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| VA VCCA | 3.3V | 低压侧电源 |
| VB VCCB | 5V | 高压侧电源 |
| OE | 3.3V | 使能 |
| A1 | Node A PB15 | STM32数据输入侧 |
| B1 | 灯带DIN | 建议串联220至470欧姆 |
| GND | 公共GND | 与灯带电源负极共地 |

| 灯带端子 | 连接 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 加5V | 独立5V电源正极 | 建议5V 2A以上 |
| GND | 独立电源负极 | 同时连接系统公共GND |
| DIN | HW-221 B1 | 确认接DIN而不是DOUT |

建议在灯带输入端5V与GND之间并联470至1000微法电解电容。24颗全白理论峰值电流约1.44A。

# 九 调试与烧录接口

| 接口 | Node A | Node B | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| USB-TTL RX | PA9 USART1 TX | PA9 USART1 TX | 接收STM32输出 |
| USB-TTL TX | PA10 USART1 RX | PA10 USART1 RX | 向STM32发送 |
| GND | GND | GND | 公共地 |
| SWDIO | PA13 | PA13 | ST-Link |
| SWCLK | PA14 | PA14 | ST-Link |

STM32串口ISP烧录时设置BOOT0等于1 BOOT1等于0。

正常运行时设置BOOT0等于0 BOOT1等于0。

USART1调试串口参数为9600 bit/s 8N1。

# 十 当前固件启用状态

Node A默认启用SHT-01 MQ4-01 CO-01 O2-01 MQ2-01 FLAME-01和LEVEL-01。

Node A其余扩展传感器已分配引脚，但当前默认未启用。

Node B新增的12个传感器已分配引脚，但当前全部默认未启用。

额外传感器接好后，需要在固件中启用对应编号并重新烧录。

当前只有MQ4-01完成安全联动授权。O2和CO暂时只采集显示，不自动启动执行器。

# 十一 上电前检查清单

□ 1. 所有模块GND已经共地，且没有把不同电源正极直接并接。

□ 2. ESP VCC EN RX GPIO均未连接5V，ESP电源有足够电流余量。

□ 3. 两块屏幕和摇杆均使用3.3V供电。

□ 4. 所有模拟量和数字量进入STM32前均不超过3.3V。

□ 5. Node A屏幕CS BLK连接PC6 PC7，未占用PB8 PB9。

□ 6. 风机TACH只上拉到3.3V，PWM经过合适驱动电路。

□ 7. 灯带独立5V供电，HW-221两侧电压与OE接线正确，灯带与控制器共地。

□ 8. ESP正常运行前已断开GPIO0与GND，并重新上电。

□ 9. Node A和Node B正常运行前BOOT0均恢复为0。

□ 10. 未启用的扩展传感器接好后，先修改固件启用状态再做数据验收。